bTn Wecker

Bedienungsanleitung

Firmware 9v14  ·  ESP32 / FreeRTOS

# 1.  Übersicht

Der bTn Wecker ist ein ESP32-basierter Wecker mit OLED-Anzeige, MP3-Wiedergabe (DFPlayer Mini), kapazitiven Touch-Feldern, drei Drucktastern und WiFi/NTP-Zeitsynchonisation. Alle Einstellungen werden dauerhaft im internen Flash gespeichert.

| Taste / Element | Funktion |
| --- | --- |
| Display | SSD1306 OLED 128×64 Pixel, I²C |
| MP3-Player | DFPlayer Mini, SD-Karte, Ordner 01 = Alarm-Sounds |
| Touch-Felder | T0, T2, T3, T4 – kapazitiv, Hold + Repeat |
| Drucktaster | S1, S2, S3 |
| Ausgänge | E1 = Kuckuck, E2 = Mühlrad/Motor, E3 = Licht |
| WiFi / NTP | WLAN-Verbindung für automatische Zeitsynchronisation |
| Web-Log | Diagnose-Seite im Browser: http://IP:8080 |

# 2.  Bedienelemente

| Taste / Element | Funktion |
| --- | --- |
| T0 (Touch) | Menüseite vorwärts: 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 0 (zyklisch) |
| T2 (Touch) | Checkbox Ein/Aus auf der aktuellen Seite · auf Seite 3/4: Vorschau-Sound |
| T3 (Touch) | Wert erhöhen: Stunde +, Von-Zeit +, Lautstärke + · Hold: Dauerwiederholung |
| T4 (Touch) | Wert erhöhen: Minute +, Bis-Zeit + · Hold: Dauerwiederholung · Seite 0: Lautstärke – |
| S1 (Taster) | Laufenden Alarm oder Sound stoppen · wenn kein Alarm: Kuckuck einmalig auslösen |
| S2 (Taster) | Zugschalter: Licht (E3) und Mühlrad (E2) gleichzeitig Ein/Aus toggeln |
| S3 (Taster) | Info-Seite ein-/ausblenden (von jeder Seite aus erreichbar) |

Hold-Funktion:  Touch-Felder T3 und T4 unterstützen Dauerberührung. Nach 750 ms wechselt das Feld in den Repeat-Modus und sendet alle 250 ms einen weiteren Impuls – nützlich für schnelles Einstellen von Stunden und Minuten.

# 3.  Menüstruktur

T0 wechselt die Seiten 0–6 zyklisch. S3 öffnet jederzeit die Info-Seite (Seite 7). Nach 20 Sekunden ohne Eingabe kehrt das Gerät automatisch zu Seite 0 zurück – auch von der Info-Seite.

| Seite | Name | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| 0 | Uhrzeit | Zeitanzeige (groß), Datum, beide Alarmzeiten mit Checkbox, aktuelle Lautstärke. T3 = Vol+, T4 = Vol–. |
| 1 | Alarm 1 einstellen | T2 = Alarm 1 Ein/Aus · T3 = Stunde + · T4 = Minute + (beide mit Überlauf) |
| 2 | Alarm 2 einstellen | T2 = Alarm 2 Ein/Aus · T3 = Stunde + · T4 = Minute + |
| 3 | Sound 1 wählen | T2 = Vorschau Ein/Aus (spielt Sound sofort) · T3 = Datei + · T4 = Datei – |
| 4 | Sound 2 wählen | T2 = Vorschau Ein/Aus · T3 = Datei + · T4 = Datei – |
| 5 | Funktionen | T2 = Kuckuck Ein/Aus · T3 = Licht Ein/Aus · T4 = Mühlrad Ein/Aus |
| 6 | Kuckuck-Zeit | T3 = Von-Stunde + · T4 = Bis-Stunde + (0–23, Mitternacht-Überlauf möglich) |
| 7 | Info (S3) | WiFi-Verbindungszeitpunkt, NTP-Sync, MP3-Anzahl, Reset-Zähler, Web-Log-Adresse (IP:8080) |

# 4.  Alarmfunktion

Der Wecker löst zur eingestellten Zeit aus wenn der Alarm aktiviert ist (Checkbox auf Seite 1 oder 2). Die MP3-Datei wird aus Ordner 01 der SD-Karte abgespielt.

| Taste / Element | Funktion |
| --- | --- |
| Vorrang | Alarm 1 hat Vorrang wenn beide Alarme auf die gleiche Zeit eingestellt sind |
| Stoppen | S1 drücken – stoppt den Sound und alle Ausgänge (E2, E3) |
| Licht bei Alarm | E3 (Licht) wird beim Alarm-Start eingeschaltet wenn Checkbox auf Seite 5 aktiv |
| Mühlrad bei Alarm | E2 (Mühlrad) wird beim Alarm-Start eingeschaltet wenn Checkbox auf Seite 5 aktiv |
| Wiederholung | Derselbe Alarm kann in der gleichen Minute nicht erneut auslösen (Minuten-Sperre) |

# 5.  Kuckucksfunktion

Der Kuckuck (E1) löst automatisch zur vollen Stunde aus wenn die Funktion aktiviert und die aktuelle Stunde im eingestellten Zeitfenster liegt.

| Taste / Element | Funktion |
| --- | --- |
| Aktivieren | Checkbox auf Seite 5 (T2) |
| Zeitfenster | Seite 6: Von-Stunde (T3) und Bis-Stunde (T4). Mitternacht-Überlauf möglich (z.B. 22–06 Uhr) |
| Manuell | S1 drücken wenn kein Alarm läuft → Kuckuck einmalig auslösen (unabhängig von Zeitfenster und Checkbox) |
| Dauer | 7,5 Sekunden (CUCKOO_DURATION_MS) |
| Unterdrückt | Wenn Alarm 1 oder Alarm 2 auf dieselbe volle Stunde eingestellt ist |

# 6.  Sound-Vorschau (Seite 3 / 4)

Auf den Seiten 3 und 4 kann der Alarm-Sound vor dem Speichern angehört werden.

| Taste / Element | Funktion |
| --- | --- |
| T2 | Vorschau toggeln: Sound wird sofort abgespielt oder gestoppt |
| T3 | Nächste Dateinummer – der neue Sound wird sofort als Vorschau abgespielt wenn Vorschau aktiv |
| T4 | Vorherige Dateinummer – analog T3 |
| Speichern | Die gewählte Nummer wird als Alarm-Sound gespeichert sobald Seite 3/4 verlassen wird |

# 7.  Info-Seite  (S3)

Die Info-Seite zeigt Systemdaten und bietet Zugang zu Konfigurations- und Reset-Funktionen.

| Taste / Element | Funktion |
| --- | --- |
| WiFi | Datum und Uhrzeit der letzten WiFi-Verbindung |
| NTP | Datum und Uhrzeit der letzten NTP-Synchronisation |
| MP3 | Anzahl der gefundenen MP3-Dateien auf der SD-Karte |
| RESET | Anzahl der bisherigen Neustarts |
| IP:8080 | Adresse des Web-Log-Servers – im Browser öffnen für Diagnoseinformationen |
| T0 auf Info | WiFi-Konfigurator starten: WLAN-Zugangsdaten löschen, ESP neu starten |
| T4 auf Info | Werksreset: alle Einstellungen und WiFi-Daten löschen, ESP neu starten |

# 8.  Web-Log  (http://IP:8080)

Nach der WiFi-Verbindung ist ein Diagnose-Server erreichbar. Die IP-Adresse wird auf der Info-Seite (S3) angezeigt sowie einmalig auf Serial ausgegeben.

| Taste / Element | Funktion |
| --- | --- |
| GET / | HTML-Seite mit farbiger Darstellung: grün = OK, rot = Fehler/Freeze, gelb = Warnung. Auto-Refresh alle 20 Sekunden. |
| GET /log | Plain-Text-Ausgabe aller Log-Einträge – für curl, wget oder Browser-Download |
| Sektionen | Allg. Log (Systemereignisse) · Touch-Baseline (letzter Messwert) · Stack High-Water Marks (Speicherauslastung) |

Tipp:  Der Web-Log ist nur verfügbar wenn der Wecker mit dem WLAN verbunden ist. Die Adresse lautet z.B. http://192.168.1.42:8080

# 9.  WiFi-Konfiguration

Erstkonfiguration:  Beim ersten Start (oder nach Werksreset) öffnet der Wecker automatisch einen WLAN-Accesspoint mit der SSID bTn-Wecker. Mit Smartphone oder PC verbinden, Browser öffnen und 192.168.4.1 aufrufen. SSID und Passwort eingeben und speichern – der Wecker startet neu und verbindet sich.

Neue WLAN-Konfiguration:  Info-Seite (S3) öffnen → T0 drücken. WLAN-Zugangsdaten werden gelöscht und der Konfigurator startet.

| Taste / Element | Funktion |
| --- | --- |
| SSID | 1–32 Zeichen, Groß-/Kleinschreibung beachten |
| Passwort | Leer lassen für offene Netzwerke. Sonst 8–63 Zeichen. |
| Fehler | Bei falschen Zugangsdaten erscheint eine Fehlermeldung auf der Konfigurationsseite |

# 10.  Werksreset

Info-Seite (S3) öffnen → T4 drücken. Alle gespeicherten Einstellungen (Alarmzeiten, Sounds, Lautstärke, Funktionen, Kuckuck-Zeitfenster) und WiFi-Zugangsdaten werden unwiderruflich gelöscht. Der Wecker startet neu und öffnet den WiFi-Konfigurator.

Hinweis:  Der Reset-Zähler wird ebenfalls zurückgesetzt.

bTn Wecker  ·  Bedienungsanleitung  ·  Firmware 9v14