bTn Wecker

State-Machine-Diagramme

Firmware 9v14  ·  ESP32 / FreeRTOS

# 1.  Alarm-State-Machine

Task: alarmTask (Core 0, Pri 2)  ·  Takt: 500 ms  ·  Zustände: ALARM_IDLE, ALARM_RUNNING

IDLE → RUNNING (9v14):  Alarmzeit erreicht, aX_on=true, min≠lastAXMin, UND playFolder() unter playerMutex erfolgreich. Kein Zustandswechsel bei Mutex-Timeout → nächster 500ms-Tick versucht es erneut (kein stiller Alarm).

RUNNING → IDLE:  playerStatus==0 (9v4: war <1) nach ALARM_POLL_MS (5s). readState()==-1 bei UART-Timeout wird nicht mehr als 'MP3 beendet' interpretiert.

S1 (manueller Abbruch):  stoppt DFPlayer, setzt Ausgänge E2/E3 LOW, alarmState=ALARM_IDLE, Sperren auf 0xFF.

# 2.  Kuckuck-State-Machine

Task: alarmTask (Core 0, Pri 2)  ·  Takt: 500 ms  ·  Zustände: CUCKOO_IDLE, CUCKOO_RUNNING

IDLE → RUNNING:  min==0, sec==0, cuckoo_on=true, min≠lastCuckooMin, !alarmThisHour, inTimeWindow. E1 HIGH.

RUNNING → IDLE:  CUCKOO_DURATION_MS (7,5s) abgelaufen. E1 LOW. lastCuckooMin=0xFF.

Zeitfenster:  cuckoo_onTime ≤ hour ≤ cuckoo_offTime (normal). Mitternacht-Überlauf: hour ≥ onTime ODER hour ≤ offTime.

# 3.  Touch-State-Machine

Task: touchTask (Core 0, Pri 2)  ·  Takt: TOUCH_POLL_MS (50 ms)  ·  Zustände: TS_IDLE, TS_PRESSED, TS_REPEAT

TS_IDLE → TS_PRESSED:  padWert < (baseline − TOUCH_DROP=150). Sofort EVT_TX in inputQueue. Exklusivität: nur ein Pad aktiv.

TS_PRESSED → TS_REPEAT:  Pad noch gedrückt nach TOUCH_HOLD_MS (750ms). Weiterer EVT, Repeat alle TOUCH_REPEAT_MS (250ms).

Baseline-Rekalibrierung:  Alle TOUCH_RECAL_MS (10min) im TS_IDLE – aktualisiert Snapshot via updateSnapTouch().

# 4.  UI-State-Machine

Tasks: inputTask (Core 1, Pri 2) + displayTask (Core 1, Pri 1)  ·  8 Zustände  ·  Schutz: displayMutex

T0 (Seitenwechsel):  UI_CLOCK → ALARM1 → ALARM2 → SOUND1 → SOUND2 → FUNCS → CUCKOO_TIME → UI_CLOCK.

S3 (Info-Toggle):  Von jeder Seite → UI_INFO. Von UI_INFO → UI_CLOCK. S3 aktualisiert lastTouchMs (9v7: korrektes Auto-Rückkehr-Timing).

Auto-Rückkehr (9v6):  Nach AUTO_RETURN_MS (20s) ohne Touch → UI_CLOCK. Ab 9v6 auch von UI_INFO (war zuvor ausgenommen).

T0 auf UI_INFO:  WiFi-Konfigurator starten.

T4 auf UI_INFO:  Werksreset (nvs_flash_erase + restart).

bTn Wecker  ·  State-Machine-Diagramme  ·  Firmware 9v14