bTn Wecker

Bedienungsanleitung

Version 6v1  –  FreeRTOS + State Machine + WiFi-Konfigurator

# 1.  Überblick

Der bTn Wecker ist ein ESP32-basierter Wecker mit OLED-Anzeige, MP3-Wiedergabe über DFPlayer Mini, kapazitiven Touch-Tasten und Tasteranschlüssen. Alle Einstellungen werden im nichtflüchtigen Speicher (NVS) gesichert und nach einem Neustart automatisch wiederhergestellt.

## Hardware-Komponenten

| Mikrocontroller | ESP32 Dev Kit C V4 |
| --- | --- |
| Display | SSD1306 OLED 128×64 (I²C, Adresse 0x3C, SDA=21, SCL=22) |
| MP3-Player | DFPlayer Mini (Serial2, RX=16, TX=17) |
| Touch-Tasten | T0=GPIO4 T2=GPIO2 T3=GPIO15 T4=GPIO13 |
| Taster | S1=GPIO32 S2=GPIO33 S3=GPIO0 |
| Ausgänge | E1=GPIO25 (Kuckuck) E2=GPIO26 (Mühlrad) E3=GPIO27 (Licht) |

## Bedienelemente

| T0 (Touch) | Seitenwechsel im Menü-Zyklus (von jeder Seite außer Info) |
| --- | --- |
| T2 (Touch) | Aktiviert / deaktiviert (je nach Seite) |
| T3 (Touch) | Wert erhöhen / Vorschau |
| T4 (Touch) | Wert verringern / Sonderfunktion |
| S1 (Taster) | Alarm / Sound stoppen – oder Kuckuck manuell auslösen |
| S2 (Taster) | Zugschalter: Licht + Mühlrad EIN/AUS |
| S3 (Taster) | Info-Seite ein-/ausblenden (von jeder Seite aus) |

# 2.  Menü-Navigation

T0 schaltet zyklisch durch alle Hauptseiten. Die Info-Seite ist jederzeit mit S3 erreichbar und lässt sich ebenfalls mit S3 verlassen. Nach 20 Sekunden ohne Eingabe kehrt das Gerät automatisch zur Uhranzeige zurück (ausgenommen Info-Seite).

## Menü-Zyklus (T0)

Seite 0 (Uhr)  →  Seite 1 (Alarm 1)  →  Seite 2 (Alarm 2)  →  Seite 3 (Sound 1)  →  Seite 4 (Sound 2)  →  Seite 5 (Funktionen)  →  Seite 6 (Kuckuck-Aktivzeit)  →  Seite 0  …

## Tastenbelegung je Seite

| Seite | T0 | T2 | T3 | T4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 – Uhr | → Alarm 1 | – | Lautstärke + | Lautstärke – |
| 1 – Alarm 1 | → Alarm 2 | A1 Ein/Aus | Stunde + | Minute + |
| 2 – Alarm 2 | → Sound 1 | A2 Ein/Aus | Stunde + | Minute + |
| 3 – Sound 1 | → Sound 2 | Vorschau | Sound + | Sound – |
| 4 – Sound 2 | → Funktionen | Vorschau | Sound + | Sound – |
| 5 – Funktionen | → Kuckuck-Zeit | Kuckuck | Licht | Mühlrad |
| 6 – Kuckuck-Zeit | → Uhr | – | von hh + | bis hh + |
| 7 – Info | WiFi-Setup | – | – | Werksreset |

i  S3 öffnet und schließt die Info-Seite (Seite 7) von jeder beliebigen Seite aus.

# 3.  Seite 0 – Uhranzeige

Die Startseite zeigt die aktuelle Uhrzeit (groß), das Datum, die aktuelle Lautstärke sowie beide eingestellten Alarmzeiten. Kleine Checkboxen zeigen den Aktivierungsstatus von Alarm 1, Alarm 2 und Kuckuck.

| T3 | Lautstärke erhöhen (0–20) |
| --- | --- |
| T4 | Lautstärke verringern (0–20) |

# 4.  Seiten 1 + 2 – Alarm 1 und Alarm 2

Jeder Alarm hat eine eigene Uhrzeit (Stunde : Minute) und kann einzeln aktiviert oder deaktiviert werden. Wenn beide Alarme auf dieselbe Zeit eingestellt sind, hat Alarm 1 Vorrang.

| T2 | Alarm Ein / Aus schalten |
| --- | --- |
| T3 | Stunde erhöhen (0–23, Überlauf auf 0) |
| T4 | Minute erhöhen (0–59, Überlauf auf 0) |

i  Die eingestellten Alarmzeiten und der Aktivierungsstatus werden sofort im NVS gespeichert.

i  Nach manuellem Stopp per S1 kann der Alarm in derselben Minute erneut ausgelöst werden.

# 5.  Seiten 3 + 4 – Sound 1 und Sound 2

Hier wird festgelegt, welche MP3-Datei beim Auslösen von Alarm 1 bzw. Alarm 2 abgespielt wird. Die Dateien liegen im Ordner 1 der SD-Karte des DFPlayer Mini.

| T2 | Ausgewählten Sound als Vorschau abspielen |
| --- | --- |
| T3 | Dateinummer erhöhen |
| T4 | Dateinummer verringern |

i  Die aktuell für den nächsten Alarm vorgemerkte Dateinummer wird oben rechts auf der Seite angezeigt.

# 6.  Seite 5 – Funktionen

Auf dieser Seite werden die drei Ausgangsfunktionen Kuckuck, Licht und Mühlrad aktiviert oder deaktiviert. Jede Funktion hat eine eigene Checkbox auf dem Display.

| T2 | Kuckuck-Checkbox umschalten (E1, GPIO25) |
| --- | --- |
| T3 | Licht-Checkbox umschalten (E3, GPIO27) |
| T4 | Mühlrad-Checkbox umschalten (E2, GPIO26) |

i  Kuckuck (E1) löst zur vollen Stunde aus, wenn die Checkbox aktiv ist und die Stunde im Aktivzeitfenster liegt.

i  Licht (E3) und Mühlrad (E2) werden beim Alarm-Start eingeschaltet und nach Ende automatisch abgeschaltet.

# 7.  Seite 6 – Kuckuck-Aktivzeit  (neu ab Version 6v0)

Hier werden die Grenzen des Zeitfensters festgelegt, innerhalb dessen der Kuckuck automatisch zur vollen Stunde ausgelöst werden darf. Beide Werte werden im NVS gespeichert.

| von hh (cuckoo_onTime) | Erste Stunde, ab der der Kuckuck auslösen darf (Standard: 06) |
| --- | --- |
| bis hh (cuckoo_offTime) | Letzte Stunde, bis zu der der Kuckuck auslösen darf (Standard: 22) |

| T3 | "von hh" erhöhen (0–23, Überlauf auf 0) |
| --- | --- |
| T4 | "bis hh" erhöhen (0–23, Überlauf auf 0) |

## Kuckuck-Verhalten im Überblick

| Kuckuck-Checkbox AUS | Kuckuck löst nie automatisch aus |
| --- | --- |
| Checkbox EIN, Stunde außerhalb Fenster | Kuckuck wird unterdrückt |
| Checkbox EIN, Stunde im Fenster | Kuckuck löst aus – sofern kein Alarm auf diese Stunde |
| Checkbox EIN, Alarm auf gleiche Stunde | Kuckuck unterdrückt – Alarm hat Vorrang |
| S1 manuell (kein Alarm aktiv) | Kuckuck löst immer aus – unabhängig vom Zeitfenster |
| DFPlayer antwortet nicht bei S1-Druck | Kuckuck (E1) wird als Fallback ausgelöst |

i  Manuelles Auslösen per S1 und der DFPlayer-Fallback sind vom Aktivzeitfenster nicht betroffen.

# 8.  Seite 7 – Info

Die Info-Seite ist von jeder anderen Seite aus mit S3 erreichbar. Sie zeigt Statusinformationen und bietet zwei Sonderfunktionen. Die Auto-Rückkehr nach 20 Sekunden gilt hier nicht – die Seite wird nur manuell per S3 verlassen.

## Anzeige-Inhalte

| WiFi | Datum + Uhrzeit der letzten erfolgreichen WLAN-Verbindung |
| --- | --- |
| NTP | Datum + Uhrzeit der letzten NTP-Zeitsynchronisation |
| MP3 | Anzahl der gefundenen MP3-Dateien auf der SD-Karte |
| RESET | Anzahl der bisherigen Neustarts (aus NVS) – rechtsbündig |
| WLAN | Aktuell verwendete SSID |

## Sonderfunktionen

| T0 | WiFi-Konfigurator starten: Zugangsdaten löschen + Neustart in AP-Modus |
| --- | --- |
| T4 | Werksreset: NVS vollständig löschen und Neustart durchführen |

i  Beim Werksreset werden alle gespeicherten Einstellungen (Alarme, Sounds, Funktionen, Kuckuck-Zeiten, WLAN-Zugangsdaten, Reset-Zähler) unwiderruflich gelöscht.

# 9.  WiFi-Konfigurator

Wenn keine WLAN-Zugangsdaten gespeichert sind oder T0 auf der Info-Seite gedrückt wird, startet der Wecker im WiFi-Konfigurationsmodus.

- Der ESP32 öffnet einen eigenen Access Point mit dem SSID "bTnWecker".

- Mit einem Smartphone oder PC mit dem AP verbinden.

- Im Browser die Adresse 192.168.4.1 aufrufen.

- SSID und Passwort des Heimnetzwerks eingeben und speichern.

- Der Wecker startet neu und verbindet sich automatisch mit dem Netzwerk.

i  Nach erfolgreicher Verbindung wird die Uhrzeit automatisch per NTP synchronisiert. Zeitzone und NTP-Server werden in SystemConfig.h konfiguriert.

# 10.  Alarm-Verhalten

| Alarm stoppen | S1 drücken – stoppt MP3, Licht und Mühlrad sofort |
| --- | --- |
| Erneut auslösen | Nach manuellem Stopp kann der Alarm in derselben Minute erneut ausgelöst werden |
| Automatisches Ende | Wenn die MP3 zu Ende ist, schalten sich Licht und Mühlrad automatisch ab |
| Kuckuck-Fallback | Antwortet der DFPlayer bei S1-Druck nicht, wird der Kuckuck (E1) ausgelöst |

i  Alarm 1 hat Vorrang gegenüber Alarm 2 wenn beide auf dieselbe Zeit eingestellt sind.

# 11.  Gespeicherte Einstellungen (NVS)

Alle Einstellungen werden automatisch im nichtflüchtigen Speicher gesichert. Ein Stromausfall oder Neustart führt nicht zum Datenverlust. Der Werksreset (T4 auf Info-Seite) löscht alle Werte.

| a1_on / a2_on | Alarm 1 / Alarm 2 aktiv |
| --- | --- |
| a1_hour / a1_min | Alarmzeit Alarm 1 |
| a2_hour / a2_min | Alarmzeit Alarm 2 |
| sound1_play | MP3-Dateinummer für Alarm 1 |
| sound2_play | MP3-Dateinummer für Alarm 2 |
| cuckoo_on | Kuckuck-Checkbox |
| cuckoo_on_h | Kuckuck von-Stunde (neu ab 6v0) |
| cuckoo_off_h | Kuckuck bis-Stunde (neu ab 6v0) |
| light_on | Licht-Checkbox |
| wheel_on | Mühlrad-Checkbox |
| vol | Lautstärke (0–20) |
| resetCount | Neustart-Zähler |

# 12.  Versionsverlauf (Auszug)

| 4v1 | Basis-Version: FreeRTOS, State Machine, WiFi-Konfigurator |
| --- | --- |
| 4v2 | T3/T4 Lautstärke getauscht, max_vol=20, NVS-Clamp |
| 4v3 | Touch-Schwellwert robuster (Fallback 80 %) |
| 4v4 | Alarm 1 Vorrang bei gleicher Weckzeit (else if) |
| 4v5 | readFileCounts() Unterlauf-Fix |
| 5v0 | Timeout in readState()-Schleife (Schutz vor Dauer-Hänger) |
| 5v1 | Alle sprintf() durch snprintf() mit sizeof() ersetzt |
| 5v2 | Reset-Zähler im NVS, Werksreset via T4 auf Info-Seite |
| 5v4 | Kuckuck-Unterdrückung wenn Alarm auf volle Stunde |
| 6v0 | Neue Seite 6: Kuckuck-Aktivzeit (von hh / bis hh) |
| 6v1 | Layout-Anpassungen Kuckuck-Aktivzeit-Seite, aktive Basis |